河南省2013年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

汽车类专业课试题卷

考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（汽车电气设备构造与维修1-20；电控发动机维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．普通铅蓄电池正极板上的活性物质是

A．纯铅							B．二氧化铅

C．硫酸铅						D．水

2．在发电机运行中，不得使用    的方法检查发电机的工作状况。

A．万用表检测					B．试灯

C．试火							D．发动机性能分析仪检测

3．    不属于无分电器点火系统。

A．低压电源						B．计算机控制单元

C．点火线圈						D．喷油器

4．为了检查搭铁，可将12V试灯一端与    相接，另一端接电源端。

A．开关端						B．电机端

C．搭铁端						D．电源端

5．起动机撞击异响，最有可能的原因是

A．拨叉连接处脱开				B．拨叉连接处断裂

C．单向离合器打滑				D．飞轮齿圈牙齿损坏

6．    绕组直接给火花塞提供高电压。

A．初级							B．次级

C．高级							D．低级

7．四灯制前照灯的内侧两灯一般使用

A．双灯丝灯泡					B．结合灯泡

C．独立灯泡						D．单灯丝灯泡

8．刮水器电动机总成中安装过载保护器的目的不对的是

A．保护电动机不被烧坏			B．在刮水片阻滞时切断电路 			C．刮水片被冻住时，断开电机		D．便于检测

9．    不是初级电路的组成部分。

A．分火头						B．点火控制器

C．点火开关						D．电源

10．起动机的驱动齿轮处于完全啮合位置时，由电磁开关中的    线圈控制其保持不动。

A．吸拉							B．保持

C．励磁							D．电枢

11．盆形电喇叭音量的调节主要通过

A．调整触点预压力的大小实现		B．调整铁心气隙的大小实现

C．开关的设置实现				D．电源的设置实现

12．    不是汽车空调系统的作用。

A．调节温度						B．调节湿度

C．调节风速和风向				D．调节含氧量

13．低压导线的截面积最小不得低于

A．1.5mm						B．2.0mm

C．0.5mm						D．1.2mm

14．点火控制器用来

A．接通和切断传感器线圈电路		B．改变点火正时

C．提高和降低次级电压			D．接通和切断初级电流

15．汽车导线分为    两种。

A．红色导线和蓝色导线			B．低压导线和高压导线

C．蓝色导线和黑色导线			D．黑色导线和绿色导线

16．电动车窗控制电路中，一般都设有驾驶员控制的

A．分开关						B．前进开关

C．后退开关						D．主控开关

17．易熔线主要保护

A．电源							B．用电设备

C．大电流电路					D．开关

18．火花塞裙部正常温度应当在    摄氏度范围内。

A．300～400						B．450～850

C．100～300						D．800～1000

19．水温表由装在    的水温传感器配合工作。

A．机油箱底上					B．水泵上

C．发动机水套上					D．机油箱顶部

20．汽车空调制冷系统一般采用    为制冷剂。

A．R13							B．R12b

C．R123a						D．R134a

21．利用汽车专用万用表测量喷油器占空比时，其红表笔应接

A．喷油器的信号线				B．喷油器的电源线

C．蓄电池的正极					D．蓄电池的负极

22．    不是金德W18汽车专用示波器的组成部分。

A．液晶显示器					B．功能按键

C．主机接口						D．打印机

23．分配式电控喷油系统的喷油量是由ECU控制电子调速器中的    的位置来

实现的。

A．控制扳手						B．控制螺钉

C．控制套筒						D．控制螺母

24．爆震传感器一般安装在

A．机油箱上						B．发动机机体上

C．仪表台上						D．水泵上

25．脉动阻尼器的作用是

A．增大油路中油压的波动			B．减小气路中气体的波动

C．减小油路中油压的波动			D．增大气路中气体的波动

26．喷油器的喷油量取决于

A．喷油孔截面积					B．喷油压力

C．喷射持续时间					D．以上都对

27．根据解码器读取的故障码，可以判定故障在

A．传感器或执行器				B．ECU

C．控制线路						D．传感器或执行器、ECU或控制线路

28．L型电控汽油喷射系统中，使用    传感器来测量发动机吸入的空气量。

A．空气流量						B．进气歧管压力

C．扭矩							D．压力

29．节气门位置传感器安装在

A．节气门体上					B．机体上

C．仪表板上						D．轨道上

30．ECU控制步进式怠速控制阀有    个位置。

A．０							B．65

C．90							D．125

31．电控燃油喷射系统中的一系列控制程序、喷射脉谱图、点火控制脉谱图等，一般都是存储于

A．只读存储器					B．随机存储器

C．ECU							D．RAM

32．燃油压力调节器的作用是保持    之间的压力差为恒定值。

A．汽油压力和进气真空度			B．汽油压力和大气压

C．进气真空度和大气压			D．以上都不对

33．日本电器ECD-U2系统是一种    系统。

A．分配式						B．高压共轨式

C．中压共轨式					D．喷油泵-喷油器

34．开环控制系统的结构特点是用    取代喷油提前角调节装置。

A．传感器						B．调节阀

C．控制阀						D．电子控制装置

35．对捷达电控柴油发动机电控单元编码时，输入“00003”车型编码代表    车型。

A．四轮驱动						B．自动变速器

C．手动变速器带应急切断			D．手动变速器不带应急切断

36．讨论蓄电池的拆卸注意事项时，甲说拆卸之前应先读取故障代码，乙说应先拔下车钥匙，你认为

A．甲对							B．乙对

C．甲乙都对						D．甲乙都不对

37．韩国现代轿车的自诊断插座是一个    孔插座。

A．6							B．8

C．12							D．11

38．　　不属于电控柴油发动机诊断方法。

A．振动测试						B．压力测试

C．转速测试						D．传感器测试

39．TECH-2是    车系专用解码仪。

A．美国通用						B．德国大众

C．法国雪铁龙					D．广汽丰田

40．为了实现发动机中的最佳燃烧，必须根据运行工况和环境条件及时调节

A．喷油时刻						B．喷油量

C．电流大小						D．电压大小

汽车电气设备构造与维修（60分）

二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．汽车电气系统采用单线制时，电源负极搭铁。

42．起动系统主要包括起动机和控制电路两部分。

43．定压充电既适用于初充电，也适用于补充充电。

44．单独点火方式中，两个气缸共用一个点火线圈。

45．风窗清洗装置由储液罐、清洗泵，刮水器、喷嘴、清洗开关等组成。

46．吸拉线圈断路必然会造成起动机空转。

47．发动机起动时，电压表指示值在9～10V范围内为正常。

48．曲轴位置传感器用来反映活塞在气缸中的位置，以便确定各缸的点火时刻。

49．转向灯闪烁不一定是由闪光器控制电流实现的。

50．安装正时灯时，把正时灯的传感器信号接至第一缸火花塞上。

三、名词解释题（每小题3分，共6分）

51．铅蓄电池的额定容量

52．点火提前角

四、简答题（每小题5分，共25分）

53．九管交流发电机有哪些特点？磁场二极管的作用是什么？

54．空调制冷系统不制冷的原因有哪些？

55．点火系统的基本要求是什么？

56．前照灯的防眩目措施有哪些？

57．点火线圈的作用是什么？附加电阻的作用是什么？

五、综合题（9分）

58．起动机转动无力的原因是什么？如何诊断排除？

电控发动机维修（60分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

59．解码器只有读取和清除电控发动机故障码的功能。

60．长时间不使用汽车专用万用表时，须将内置电池取出。

61．汽车专用示波器只能对汽车电控系统中的数字信号进行波形显示。

62．汽油发动机排放物中的有害物质主要是C。

63．汽车专用万用表REL按键的功能是用于读数选择。

64．氧传感器输出电信号的强弱与工作温度无关。

65．使用发动机性能分析仪时，应确保其电源系统可靠接地。

66．冷车起动时，必须延长喷射时间，增大喷射量。

67．过度的废气再循环会影响发动机的正常工作。

68．拆装发动机ECU时，将点火开关置于OFF位置，不必将蓄电池搭铁线断开。

七、名词解释题（每小题3分，共6分）

69．电控发动机分组喷射

70．燃油停供

八、简答题（每小题5分，共25分）

71．简述汽车发动机分析仪的使用方法。

72．电控汽油发动机怠速控制系统的基本类型有哪些？

73．简述起动信号的检测方法。

74．OBD-Ⅱ自诊断系统的主要特点是什么？

75．电控汽油发动机常见故障的类型有哪些？

九、综合题（9分）

76．燃油系统中的主喷油器的性能如何检测？简述其检测过程。