河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

汽车类基础课试题卷

考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（汽车发动机构造与维修1-20；汽车底盘构造与维修21-40。每小题3分，共120分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．电控燃油喷射系统是将汽油喷入    内。

A．节气门							B．进气歧管

C．空气滤清器 						D．空气流量计

2．活塞上、下止点气缸的容积称为

A．发动机排量						B．气缸工作容积

C．发动机工作容积					D．燃烧室容积

3．润滑系技术状况变差的主要标志是

A．主油道油压过低及润滑油变质		B．主油道油温过高

C．机油消耗过多						D．主油道油温过低

4．以曲轴转角表示的进、排气门开闭时刻及其开启的持续时间称为

A．点火正时							B．气门重叠角

C．点火提前角 						D．配气定时

5．下列选项中，不属于曲柄连杆机构的是

A．气缸体		B．气缸盖			C．凸轮轴		D．飞轮

6．对于四冲程发动机来说，发动机每完成一个工作循环曲轴旋转

A．180°			B．360°				C．540 			D．720°

7．下列选项中，对润滑系的常见故障的描述正确的是

A．机油温度过低或过高

B．机油温度过高

C．机油消耗过多

D．机油压力过低或过高以及机油消耗过多

8．使冷却水在散热器和水套之间进行循环的水泵旋转部件叫做

A．叶轮			B．风扇				C．壳体 			D．水封

9．大多数载货汽车和大、中型客车发动机都采用

A．上置式凸轮轴						B．中置式凸轮轴

C．下置式凸轮轴 					D．侧置式凸轮轴

10．经济混合气对应的过量空气系数为

A．0.4～0.5							B．0.85～0.95

C．1.05～1.15						D．1.3～1.4

11．喷油泵柱塞行程的大小取决于

A．柱塞的长短						B．喷油泵凸轮的升程

C．喷油时间的长短					D．柱塞运行的时间

12．在安装气环时，镀铬环应装在

A．第一道			B．第二道		C．第三道 			D．第四道

13．在发动机冷却系中，轿车多采用节温器和    作为冷却强度调节装置。

A．百叶窗							B．水泵

C．温控电风扇 						D．补偿水桶

14．油环的作用是

A．刮油和布油		B．散热			C．润滑和冷却 		D．密封

15．在四冲程发动机的工作循环中，活塞在高压气体压力的作用下，由上止点向下止点运动是

A．进气冲程							B．压缩冲程

C．作功冲程							D．排气冲程

16．冷态时，在凸轮基圆面到气门杆端面之间留有供机件热膨胀用的间隙，以确保气门关闭严密，此间隙称为

A．活塞间隙							B．气门间隙

C．进气提前角 						D．踏板的自由行程

17．发动机的有效转矩与曲轴角速度的乘积称为

A．指示功率							B．有效功率

C．最大转矩 						D．最大功率

18．在冷却系中设置补偿水桶的目的，是为了

A．防止冷却液温度过高

B．提高冷却液沸点

C．防止冷却液损失

D．加强散热

19．以下关于柴油机两级式调速器的说法正确的是

A．只控制柴油机的怠速

B．只控制柴油机的最高转速

C．只控制柴油机的怠速和最高转速

D．可控制柴油机在怠速至最高转速之间的任一给定转速下稳定运转

20．下列选项中，用于检测发动机进气量的传感器是

A．氧传感器							B．节气门位置传感器

C．进气歧管压力传感器 				D．冷却液温度传感器

21．汽车在路面上高速行驶时，主要克服

A．空气阻力							B．加速阻力

C．上坡阻力 						D．滚动阻力

22．转向轮定位包括四个内容，其中，使转向轮自动回正，并使转向轻便的是

A．主销后倾							B．主销内倾

C．前轮外倾 						D．前轮前束

23．发动机的动力经离合器首先传给

A．差速器							B．变速器

C．驻车制动器 						D．行车制动器

24．在越野车上得到广泛应用的万向节是

A．球叉式万向节						B．球笼式万向节

C．双联式万向节 					D．三销轴式万向节

25．自动变速器的换挡执行元件包括    和单向离合器。

A．分离轴承、拨叉					B．拨叉、离合器

C．离合器、制动器 					D．分离轴承、制动器

26．如将一辆汽车的后驱动桥架起来，并挂上挡，这时转动一侧车轮，另一侧车轮将

A．同向并以相等的速度转动			B．反向并以相等的速度转动

C．反向并以不等的速度转动			D．不转动

27．手动变速器在工作中不应同时挂入两个挡，应由    来保障。

A．自锁装置							B．倒挡锁

C．互锁装置 						D．同步器

28．目前大多数轿车都采用

A．边梁式车架						B．综合式车架

C．中梁式车架 						D．承载式车身

29．在膜片式离合器中没有

A．滑动套筒							B．从动盘

C．压盘								D．分离杠杆

30．在外胎结构中，起承受负荷作用的是

A．胎面								B．胎圈

C．帘布层 							D．缓冲层

31．采用非独立悬架的汽车，其车桥一般是

A．断开式							B．整体式

C．A、B均可 						D．与A、B无关

32．电控悬架中所独有的两个传感器是

A．转向传感器和节气门位置传感器		B．转向传感器和车速传感器

C．车速传感器和车身高度传感器		D．转向传感器和车身高度传感器

33．循环球式转向器由    传动副组成。

A．一套								B．两套

C．三套 								D．四套

34．汽车在某一挡位行驶时，变速杆会自动回到空挡位置，这种故障现象为

A．变速器异响						B．变速器跳挡

C．变速器乱挡 						D．变速器发热

35．使已停驶的汽车在原地不动的制动系是

A．行车制动系						B．驻车制动系

C．紧急制动系 						D．辅助制动系

36．真空助力器开始起助力作用时

A．真空阀关闭，空气阀关闭			B．真空阀关闭，空气阀打开

C．真空阀打开，空气阀关闭 			D．真空阀打开，空气阀打开

37．气压制动系中，制动踏板无自由行程或制动间隙过小会造成

A．制动跑偏							B．制动失效

C．制动拖滞 						D．制动不良

38．当车辆制动减速时，制动器是把动能转变为

A．机械能							B．电能

C．热能 								D．化学能

39．液压制动系统内有空气，会造成

A．制动跑偏							B．制动不良

C．制动拖滞 						D．制动失效

40．装有防抱死系统的汽车，在制动过程中使车轮滑动率保持在    范围内工作，以获得良好的制动效能。

A．10%~20%						B．20%~50%

C．50%~80% 						D．80%~100%

汽车发动机构造与维修（60分）

二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．发动机部分或完全丧失工作能力的现象称为发动机故障。

42．车用柴油机尾气的主要污染物是CO、HC和NOX。

43．硅油式风扇离合器的感温元件是硅油。

44．发动机装合之后，需进行磨合和试验。

45．机油消耗量的变化，一般用燃油压力表检测。

46．当连杆弯扭变形并存时应先校弯后校扭。

47．柴油机燃油系统的关键件是柱塞副、出油阀和喷油嘴等三大精密偶件。

48．有的发动机在曲轴前端装有扭转减振器，其目的是为了消除飞轮的扭转振动。

49．节气门传感器用于检测曲轴转角、转速和上止点的位置。

50．为了进气充分，进气门的直径都比排气门大。

三、名词解释题（每小题3分，共6分）

51．喷油泵的速度特性

52．压缩比

四、简答题（每小题4分，共24分）

53．催化转换器在什么情况下会过热失效？

54．如何检查节温器是否合格？

55．发动机上为什么要安装内、外两根旋向相反的气门弹簧？

56．柴油机喷油器的作用是什么？对它有什么要求？

57．在电动汽油泵上设置单向阀的目的是什么？

58．气缸盖的作用是什么？安装时有什么要求？

五、综合题（10分）

59．为什么曲轴需要轴向定位，并且只能在一处定位？如何对曲轴进行轴向定位？

汽车底盘构造与维修（70分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打 “×”）

60．为保证汽车转向时各个车轮作纯滚动，应使内转向轮的偏转角大于外转向轮的偏转角。

61．变速器变速操纵机构主要有壳体、第一轴、第二轴、中间轴、倒挡轴、各挡齿轮和轴承等组成。

62．气压制动广泛应用在乘用车和越野车上。

63．手动变速器在磨合时，各挡的磨合时间应不少于10～15min。

64．无内胎的充气轮胎如被钉子刺破后，内部空气会立即泄掉。

65．离合器从动盘摩擦片的磨损状况可以用游标卡尺测量铆钉头的深度来确定。

66．防抱死制动装置控制所有车轮滑动率，而驱动防滑转装置只控制驱动轮的滑动率。

67．主销后倾角度越大，则转向越轻便。

68．转向半径R越大，则汽车的转向机动性越好。

69．离合器从动部分的转动惯量应尽可能大。

七、名词解释题（每小题3分，共6分）

70．前轮前束

71．转向盘的自由行程

八、简答题（每小题5分，共30分）

72．汽车车轮动不平衡时有何危害？

73．简述轮胎的拆卸过程。

74．转向器的作用是什么？有哪几种类型？

75．单级主减速器的调整项目有哪些？

76．制动系的作用是什么？它有哪几大系统？

77．离合器的常见故障有哪些故障？离合器踏板的自由行程太小或没有自由行程时，将会导致什么故障？

九、综合题（14分）

78．一辆装有自动变速器的轿车，无论换挡手柄置于倒挡、前进挡或低速挡，汽车都不能行驶。根据该轿车自动变速器的上述故障现象，试述该自动变速器的故障诊断与排除方法。