河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

建筑类专业课试题参考答案及评分标准

一、选择题 （建筑工程测量1-20；建筑施工技术与机械21-40。每小题 2分，共 80分）

1． B		2． A		3． D		4． C		5． A

6． B		7． A		8． C		9． D		10．B

11．C		12．C		13．B		14．C		15．B

16．A		17．B		18．D		19．B		20．C

21．A		22．C		23．D		24．B		25．C

26．D		27．B		28．C		29．B		30．D

31．D		32．D		33．B		34．D		35．A

36．D		37．D		38．C		39．B		40．A

建筑工程测量（60分）

二、判断题（每小题 2分，共 20分）

41．√		42．× 		43．× 		44．√ 		45．√

46．× 		47．√ 		48．√ 		49．√  	50．×

三、名词解释题（每小题 3分，共 12分）

51．地面点到大地水准面的铅垂距离称为点的绝对高程。

52．用水准测量方法测定的高程控制点，称为水准点。

53．从直线起点的标准方向北端起，顺时针方向量到直线的角度，称为直线的方位角。

54．从已知水准点BMA开始，沿各待测点1、2、3、4进行水准测量，最后又回到原水准点BMA上，这种水准路线称为闭合水准路线。

说明：答案叙述不要求与参考答案完全一致，只要写出要点，即可酌情给分。

四、简答题（每小题 5分，共 20分）

55．答：（1）测绘大比例尺地形图。                                 （1分）

（2）建筑物的施工测量。                                          （2分）

（3）建筑物的变形观测。                                          （2分）

56．答：（1）布设和观测图根导线控制网是测量的基础，为避免出错，应严格按照测量规范的要求进行工作。                                          （1分）

（2）布设和观测图根导线控制网，应尽量与测区内或附近的高级控制点连接，以便求得起始点的坐标和起始边的坐标方位角。若测区内没有高级控制点，则建立独立的控制网，用罗盘仪测起始边的磁方位角为坐标方位角，并假定起始点的坐标。（2分）

（3）城市地区图根导线测量，图根点应设在道路交叉口、胡同口、主要建筑物附近等处。为了避免干扰和提高效率，可在夜间进行观测。                   （1分）

（4）进行图根导线测量时，当选好导线点后，最好先画出图根导线草图，根据导线草图确定测角时应测的角度，避免出错。                               （1分）

57．答：（1）利用皮数杆传递高程。                                 （2分）

（2）利用钢尺直接丈量。                                          （1分）

（3）吊钢尺法。                                                  （2分）

58．答：（1）要有足够的稳定性。水准基点必须设置在沉降影响范围以外，冰冻地区水准基点应埋设在冰冻线以下0.5m。                                 （2分）

（2）要具备检核条件。为了水准基点高程的正确性，水准基点最小布设三个，以便相互检核。                                                         （1分）

（3）要满足一定的观测精度。水准基点和观测点之间的距离应适中，相距太远会影响观测精度，一般应在100m范围内。                                  （2分）

说明：答案叙述不要求与参考答案完全一致，只要写出要点，即可酌情给分。

五、综合题（8分）

59．

| 点 号 | 路 线 长 度 L/Km | 观 测 高 差 hi/m | 高差改 正 数 vhi | 改正后 高 差 ĥi | 高 程 H/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM．A | 0.60 | ＋1.331 | －0.002 | ＋1.329 | 6.543 | 已知 |
| 1 |  |  |  |  | 7.782（1分） |  |
|  | 2.00 | ＋1.813 | －0.008 | ＋1.805 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 9.667（1分） |  |
|  | 1.60 | －1.424 | －0.007 | －1.431 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 8.246（1分） |  |
|  | 2.05 | ＋1.340 | －0.008 | ＋1.332 |  |  |
| BM．B |  |  |  |  | 9.578 | 已知 |
| 总 和 | 6.25 | ＋3.060 | －0.025 | ＋3.035 |  |  |
| 辅 助 计 算 | （1分）（1分） （1分） （1分） |  |  |  |  |  |

说明：总和、高差改正数和改正后高差，全对给1分。

建筑施工技术与机械（60分）

六、判断题（每小题 2分，共 20分）

60．×		61．×		62．×		63．√		64．√		
65．×		66．√		67．×		68．√		69．√

七、名词解释题（每小题 3分，共 12分）

70．一种就地成型的桩，即直接在桩位上先施工成型桩孔，然后在孔内放入钢筋笼，再灌注砼等材料所成的桩称为灌注桩。

71．一块砖，一铲灰，一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法称为三一砌筑法。

72．从原材料全部投入搅拌筒时起，到开始卸料时为止所经历的时间称为砼搅拌时间。

73．起重机位于屋架下弦一侧，以吊钩对准屋架上弦中央，收紧吊钩，略起机臂，使屋架脱模，接着起重机升钩并开臂使屋架以下弦为轴缓慢转为直立状态称为正向扶直。

说明：答案叙述不要求与参考答案完全一致，只要写出要点，即可酌情给分。

八、简答题（每小题 5分，共 20分）

74．答：（1）安装质量。要保证成型后砼结构和构件的形状尺寸和相对位置准确，模板拼缝严密，不漏浆。                                               （2分）

（2）安全性。要有足够的强度、刚度和稳定性。                      （1分）

（3）构造简单，装拆方便，经济适用，能多次周转使用。              （2分）

75．答：（1）内容：配料、搅拌、运输、浇筑、振捣和养护等工序。     （2分）

（2）要求：①不产生分层离析现象，符合浇筑时规定的坍落度，砼出料后必须在初凝之前使用完毕，延续时间符合规定。                                 （2分）

②运输工具要不吸水，不漏浆，黏附的砼残渣要经常清除。            （1分）

76．答：（1）流动的水对土的作用力称为动水压力。                   （1分）

（2）动水压力的作用方向与水流方向相同。当水流在水位差作用下对土颗粒产生向上的压力时，动水压力不但使土颗粒受到水的浮力，而且还使土颗粒受到向上的压力。当动水压力等于或大于土的浸水容重时，土颗粒处于悬浮状态，土的抗剪强度等于零，土颗粒能随水一起流动，就会发生流砂现象。                       （2分）

（3）枯水期施工，人工降低地下水位、打板桩法、抢挖法，水下挖土法。（2分）

77．答：（1）方法：外防外贴法和外防内贴法。                       （1分）

（2）优缺点：①外防外贴法的优点是建筑物与保护墙有不均匀沉降时，对防水层的影响较小，防水层做好后即进行漏水试验，修补方便。缺点是工期长，占地面积大，底板与墙身接头处容易受损。                                           （2分）

②外防内贴法的优点是防水层的施工比较方便，不必留接头，占地面积小。缺点是建筑物与保护墙发生不均沉降时，对防水层影响较大，竣工后发生漏水较难修补。

（2分）

说明：答案叙述不要求与参考答案完全一致，只要写出要点，即可酌情给分。

九、综合题（8分）

78．解：（1）施工配合比：水泥：砂：石＝

1：x（1＋Wx）：y（1＋Wy）＝1：2.3（1＋0.03）：4.27（1＋0.01）＝1：2.37：4.31（2分）

（2）施工配料

水泥：300ⅹ0.25＝75（kg）（取一袋半水泥，即75kg。）                （2分）

砂子：75ⅹ2.37＝177.8（kg）                                      （1分）

石子：75ⅹ4.31＝323.3（kg）                                      （1分）

水：75ⅹ0.6－75ⅹ2.3ⅹ0.03－75ⅹ4.27ⅹ0.01＝36.6（kg）           （2分）

说明：得分以过程准确为主，计算结果错误的酌情扣分。