河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

汽车类专业课试题参考答案及评分标准

一、选择题（汽车电气设备构造与维修1-20；电控发动机维修21-40。每小题2分，共 80分）

1．	B		2．	C		3． C		4． C		5． A

6． C		7． B		8． A		9． B		10．A

11．C		12．A		13．D		14．C		15．A

16．C		17．B		18．C		19．B		20．C

21．B		22．A		23．C		24．A		25．B

26．C		27．B		28．C		29．C		30．B

31．B		32．D		33．B		34．C		35．C

36．C		37．C		38．D		39．A		40．A

汽车电气设备构造与维修（60分）

二、判断题（每小题2分，共20分）

41．×		42．√		43．×		44．×		45．√

46．√		47．×		48．×		49．√		50．×

三、名词解释题（每小题3分，共12分）

51．蓄电池的充电特性指以恒定电流充电时，蓄电池的充电电压、电动势及电解液密度等随充电时间的变化规律。

52．要使火花塞工作良好，必须使火花塞绝缘体裙部保持适当的温度，实践证明，火花塞绝缘体温度保持在500—700度时，保持在绝缘体上的油滴能立刻烧掉，不致形成积碳，这个温度称为自净温度，低于自净温度时，火花塞易积碳而漏电，高于自净温度时，可能引起早燃爆震，甚至在进气行程中燃烧，产生进气管回火现象，这种特性称为火花塞热特性。

说明：答出主要内容即可给满分。

53．线路图是将所有汽车电器按车上的实际位置，用相应的外形简图或原理简图画出来，并用线条一一连接起来。

54．分电器离心提前机构是利用离心原理，根据发动机转速的变化而自动改变点火提前角的装置。

四、简答题（每小题5分，共20分）

55．答:①定期检查蓄电池液面高度，液面一般高出极板10～15mm；

②定期检查蓄电池安装是否牢固，及时清除极桩上的氧化物；

③经常检查蓄电池表面是否清洁，及时清除表面的灰尘等脏物；

④检查蓄电池的放电程度；如果放电程度冬季超过25%，夏季超过50%，就应立即进行补充充电。车上蓄电池一般每两个月补充充电一次；

⑤每次起动的时间不得超过5秒，连续起动中间应间隔15秒以上，若连续三次未能起动，应查出原因再起动发动机；

⑥放完电的电池应在24小时以内进行充电；

⑦安装、搬运蓄电池应轻搬轻放；

⑧防止大电流和长时间充电，防止过度放电；

⑨防止电解液密度过高，防止电解液内混入杂质。

说明：答对一条给1分，答对任意5条给满分。

56．答：①断路检查：将万用表一根触针接触起动机接线柱，另一根触针接触电刷，若万用表指示电阻为无穷大，说明断路。

②搭铁检查：将万用表两个触针分别接起动机接线柱和机壳，若电阻值为无穷大则说明起动机与机壳绝缘良好。

说明：答对一个给３分，答对两个给5分。

57．答：当刮水器开关拨至0挡时，若挂水片没有停到适当位置，则自动复位触片7与滑片9接触，维持刮水器电动机电路接通，以低速运行，电路为：蓄电池正极-电源开关2-熔断器3-电刷4-电枢绕组13-电刷10-刮水器开关12-触片7-滑片9-蓄电池负极。（2分）

当刮水片摆到适当位置后，触片7和滑片9脱开，切断了电动机搭铁线，电动机减速，为了使其尽快停止，通过滑片8将触片6、7短接，使电枢通过滑片8、触片6、7构成回路形成电流，产生制动作用，使刮水片停到适当位置，电路为电枢绕组“＋”-电刷4-触片6-滑片8-触片7-刮水器开关12-电刷10-电枢绕组“－”。（3分）

58．答：①安装线束时，线束应按规定位置、走向铺放，在适当位置用卡簧、绊钉或专用线卡固定牢固，以免松动磨坏；

②不能拉得太紧，尤其是在拐弯处更加注意，在绕过锐角或穿过孔、洞时，应用专用橡皮或套管保护；各接头必须连接牢固，接触良好。

说明：答对一个给３分，答对两个给5分；意思相近，酌情给分。

五、综合题（8分）

59．答：①发动机空转检验。起动发动机，使水温上升到70～80℃，在发动机怠速时突然加速，如果发动机转速能迅速增加，仅有轻微的爆燃敲击声并立即消失，表明点火时间正确。（2分）

如爆燃敲击声严重，表明点火过早；如发动机转速不能随节气门打开立刻升高，并有发闷之感，排气管出现突突声并且冒黑烟，则为点火过迟。（2分）

②用正时灯检查点火正时，安装正时灯，把正时灯的红色和黑色导线分别接蓄电池的正极和负极，把正时灯的传感器信号接到第一缸火花塞上，连接转速表，将转速表的红线接点火线圈负极接住，黑线接机体搭铁。（2分）

起动发动机，调整发动机至怠速转速，正时灯发出的光照射到正时标记上，从机体刻度盘上读出点火提前角度，此角度符合规定，说明点火正时，角度小于规定值说明点火过迟，角度大于规定值，说明点火过早。（2分）

电控发动机维修（60分）

六、判断题 （每小题2分，共20分）

60．√ 		61． ×		62．×	 	63．× 		64．√

65．√		66．√  	67．× 		68．√		69．√

七、名词解释题（每小题3分，共12分）

70．指安装在节气门体上的一只或两只喷油器，向进气歧管中喷射汽油，与高速流动的空气混合形成可燃混合气。

71．是指喷油器按照发动机的工作顺序，在各缸排气行程上止点前某一曲轴转角顺序轮流喷射。

72．指点火线圈一次侧电路导通对应的凸轮转角。

73．指气缸内混合气被火花塞点燃后，火焰在燃烧室内不断向前传播进行燃烧，火焰在传播过程中，如果气缸内压力出现异常升高，一些部位的混合气不等到火焰传到，就自行着火瞬间燃烧的现象。

八、简答题 （每小题6分，共18分）

74．答：①仪表开机，将选择开关转至RPM(DUTY  FREQ  DWELL)挡；（1分）

②按下功能键FUNCTION，直至占空比符号%出现为止；（2分）

③黑色表笔一端接万用表“COM”插孔，另一端接蓄电池负极搭铁。红色表笔一端接万用表“RPM V/Ω/Hz”插孔，另一端接喷油器电插的信号线；（2分）

④起动发动机，从万用表显示器上即可读出占空比数值。（1分）

75．答：韩国现代轿车故障代码清除的方法是：拆除蓄电池负极搭铁线15秒以上。（3分）

韩国大宇轿车故障代码清除的方法是：将点火开关置于“OFF”位置，拔下“EFI”熔断器10秒以上。（3分）

76．答：当接通点火开关时，主继电器线圈通电产生磁力触点闭合，ECU接到点火开关闭合信号后，由于无转速信号，只控制汽油泵短时间工作（2～4秒），使供油管路中油压增高，为发动机起动做好准备。(2分)

起动发动机时，点火开关转到起动挡，接通断路继电器磁化线圈L2，断路继电器触点闭合，接通油泵电路，电路为：蓄电池正极-主继电器触点-断路继电器触点-油泵电机-搭铁回到蓄电池负极。(2分)

发动机起动后，ECU接受到分电器内转速信号，使晶体管VTr导通，断路继电器中磁化线圈L1通电，断路继电器触点保持闭合状态，电动汽油泵继续工作。(2分)

九、综合题 （10分）

77．答：①电阻检测：关闭点火开关，拔下传感器上的电插，用万用表的电阻挡分别测量G1-G-、G2-G-、Ne-G- 之间的电阻。冷态和热态应符合规定值。（3分）

②输出信号检查：拔下传感器电插，发动机转动时，用万用表电压挡检测发动机转速传感器上G1-G-、G2-G-、Ne-G- 端子间是否有脉冲电压信号。若没有信号输出，应更换该传感器。（3分）

③感应线圈与正时转子间隙的检查：用塞尺测量正时转子与感应线圈突出部分的空气间隙，其间隙应符合标准，若不符合要求则须调整或更换分电器。（2分）

④示波器检测：用电压表只能检测到平均电压，可用示波器检测传感器的感应波形。（2分）