河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

电子类基础课试题参考答案及评分标准

一、选择题（电子技术基础1-30；电工基础31-55。每小题2分，共110分）

1．A	2．C	3．A	4．B	5．C	6．D	7．C	8．D

9．D	10．B	11．B	12．A	13．D	14．A	15．C	16．C

17．D	18．C	19．A	20．B	21．D	22．A	23．A	24．B		    25．B	26．A	27．D	28．A	29．D	30．C	31．D	32．B

33．C	34．B	35．C	36．D	37．D	38．A	39．C	40．B

41．C	42．A	43．B	44．A	45．A	46．B	47．A	48．A

49．D	50．C	51．C	52．A	53．B	54．C	55．B

电子技术基础（70分）

二、判断题（每小题2分，共20分）

56．×		57．×		58．×		59．×		60．×

61．×		62．√		63．√		64．×		65．×

三、简答题（每小题6分，共18分）

66．答：

（1）确定基极b：用红表笔与假定的b极相接，黑表笔分别与另外两个电极相接，两次测得电阻均很小，则红表笔所接的是b极。（2分）

（2）确定发射极e、集电极c：

1）红表笔和黑表笔接两个待定的电极，用手指捏紧红表笔与b极，观察表针摆动幅度。（2分）

2）对调表笔再测一次，比较两次测量，摆动幅度较大的一次红表笔接的是c极，黑表笔接的是e极。（2分）

67．答：

（1）输入级：采用差动放大器，此级有较高的输入电阻			（2分）

（2）中间放大级：1至2级直接耦合放大器，获得较高的电压增益	（2分）

（3）输出级：此级为射极输出器，有较低的输出电阻				（1分）

（4）偏置电路：由恒流或恒压源组成，提供偏置					（1分）

68．答：

（1）每一个小方格对应一个最小项								（2分）

（2）写方格序号时，以行变量为高位组，以列变量为低位组		（2分）

（3）输入变量的行列的取值顺序遵守循环码的规定				（2分）

四、计算题（12分）

69．(1) UB=RB2RB1+RB2VCC=1020+10×12V=4V   （1分）

UE=UB−UBE=4−0.6=3.4 V

IC≈IE=UERE=3.42×103=1.7 mA              （1分）

IB=IEβ=1.750=0.034 mA                   （1分）

UCE=VCC−(RC+RE)×IC=5.2V             （1分）

(2)微变等效电路  								（2分）

(3) rbe=200+(1+β)26IE=200+51×261.7=980Ω 			（2分）

Au=−β(RC//RL)rbe=−50×1.50.98=−76.5 				（1分）

Ri=RB1//RB2//rbe≈6.5 kΩ  						（2分）

RO=RC=2kΩ										（1分）

五、综合题（每小题10分，共20分）

70．答：

（1）工作状态：放大、截止、饱和						（1 分）

（2）放大时 发射结正偏，集电结反偏：IB = βIC		（3 分）

截止时 发射结反偏，集电结反偏：IB = 0、IC = ICEO	（3 分）

饱和时发射结正偏，集电结正偏：IC 不受IB的控制	（3 分）

71．解真值表如下表               	    （3 分）

（2）逻辑表达式

Y=ABC+ABC+ABC+ABC       （2分）

=AC+AC							（1分）

=AC⋅AC							（1分）

（3）用与非门实现						（3 分）

电工基础（70分）

六、判断题（每小题2分，共20分）

72．√	73．×	74．√	75．√	76．×

77．×	78．×	79．× 	80．× 	81．√

七、简答题（每小题6分，共18分）

82．

答：

支路：电路中通过同一电流并含有一个及一个以上元件的分支叫支路。（1分）

节点：电路中三条或三条以上支路的汇集点称为节点。				（1分）

回路：电路中任一闭合的路径称为回路。							（2分）

网孔：电路中不包含有任何支路的回路称为网孔。					（2分）

83．

答：有功功率和视在功率的比值称为功率因数	（2分）

1.使电源设备的容量充分利用				（2分）

2.降低输电线路上的电压降和功率损耗		（2分）

84．

答：主要技术参数有

1. 额定容量		（1分）

2. 额定电压		（1分）

3. 额定电流		（1分）

4. 额定频率		（1分）

5. 额定温升		（1分）

6. 接线组别		（1分）

八、计算题（12分）

85．

解：各电压、电流的参考方向如图2所示。			（3分）

图2

I1=U2=2V2Ω=2V2A=1A						（1分）

U2=U−0.5U=(0.5×2)V=1V				（1分）

I2=U21=1V1Ω=1A							（1分）

I3=I1+I2=1A+1A=2A					（1分）

U4=−U−5I3+12=-2V- 5Ω×2A+12V=0V（1分）

I4=U410=0V10Ω=0A						（1分）

I5=I3−I4=2A−0A=2A					（1分）

I=I1−I4=1A−0A=1A					（1分）

R=U5I5=0.5VI5=1V2A=0.5Ω					（1分）

说明：参考方向和步骤可不完全一样，要求有正确的推导过程及详细步骤

九、综合题（每小题10分，共20分）

86．答：

（1）万用表测量电流时，万用表必须串联到被测电路中。（2分）

（2）测量前，应先校正万用表，选择合适的量程。（2分）

（3）如果不知道被测电流的大小，应选择最大量程档位，逐步调到合适档位。

（2分）

（4）测量直流电流，要注意表笔的极性，应使被测电流从“+”端进入，“﹣”端流出。（2分）

（5）如果事先不知道被测电流极性，应先试测，根据表针的偏转确定极性。

（2分）

87．

评分要点：（1）电源连线（2分）

（2）镇流器连线（4分）

（3）启辉器连线（4分）